# ANALISIS ENERGI GELOMBANG AIR LAUT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI OCILLATING WATER COLUMN

# Muhammad Rifki Azizie 1, Sofia Ariyani 2, Aji Brahma Nurgroho 3”                                                                                                        Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Muhammmadiyah Jember.

Jl. Karimata N0.49  Telepon 336728 Kotak Pos 104 Jember.                                                                                                     Website : http://ft.unmuhjember.ac.id fax.337952 Email :ft@unmuhjember.ac.id                                                         Email :rifkiazizie1998@gmail.com

# ABSTRAK

Indonesia mempunyai potensi di bidang kemaritiman yang sangat besar, terdiri  dari  17.480  pulau,  dengan  wilayah  maritim  yang  diukur  hampir  6.000.000  km2.   Pemanfaatan   energi   kelautan sayangnya  belum  dimanfaatkan  secara  optimal  khususnya  dalam  membangkitkan  tenaga   listrik. Melihat permasalahan tersebut, maka  tugas  akhir  ini  membahas  tentang  analisis  perhitungan  potensi energi hasil perhitungan tenaga  gelombang  laut  dengan  menggunakan  sistem  kolom  air  berosilasi  di perairan Indonesia. Sistem ini dipilih karena  output  energi  listrik dianggap  lebih  stabil  dan  sesuai dengan wilayah perairan Indonesia. Penelitian dimulai dari pengumpulan data sekunder  yang  berupa literatur dari berbagai Tugas Akhir maupun Tesis, kemudian  data  dianalisis  menggunakan berbagai persamaan untuk menghitung periode gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang,energi total serta energi densitas  pada prototype potensi gelombang air laut, Berdasar hasil analisa pehitungan menggunakan persamaan yang ada dengan percobaan lima kali dengan variasi tinggi gelombang yang berbeda mendapatkan energi paliing rendah 1,27 Joule dan paling besar 30,02 Joule, serta analisa pada energi densitasnya paling rendah sebesar 2,42 Joule/ m2 dan serta analisa pada energi densitasnya paling besar 20,02 Joule/ m2 dengan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata – rata tinggi gelombang sangat mempengarui periode gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang, energi total dan energi densitasnya.

Kata Kunci: Oscillating Water Column (OWC), Potensi Energi Total, Potensi Energi Laut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan adanya pertumbuhan penduduk, pembangunan dan pengembangan wilayah di dunia mengakibatkan peningkatan jumlah kebutuhan manusia akan energi listrik. Selama ini sumber daya yang dipakai pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia kebanyakan berasal dari sumber daya tak terbarukan, yang berbahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Pemanfaatan potensi energi kelautan sayangnya hingga saat ini belum banyak diketahui oleh berbagai pihak salah satunya adalah Asosiasi Energi Laut Inonesia ASELI, Beberapa daerah dengan ketinggian gelombang lebih dari 2 meter dan priode dalam 10 detik adalah gelombang potensial untuk pengembangan energi terbarukan ( Twidel dan Weir, 2006 )

Prinsip Kerja teknologi pengkonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik yaitu mengakumulasi energi gelombang laut yang digunakan untuk menggerakkan turbin, Adanya hal tersebut menjadi sangat penting digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk memilih suatu wilayah yang secara topografi mepunyai kemungkinan  besar akumulsai energi.Penelitian sampai sekarang masih terus dilakukan guna mendapatkan hasil yang paling baik untuk ditetapkan. Namun ada salah satu tekhnologi alternatif untuk pembangunan ( PLTGL )  Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut  dengan output energi yang stabil yaitu tekhnologi Ocillating Water Column, Oscillating water column adalah salah satu teknologi pada pembangkit listrik yang menggunakan tenaga naik turunnya air gelombang laut sebagai penggerak turbin.

1.2 Rumusan Masalah.

- Berapa besar energi densitas pada gelombang air laut menggunakan teknologi Ocillating Water Column

- Bagaimana merancang mekanisme prototype menggunakan teknologi Ocillating Water Column.

1.3  Batasan Masalah

- Mekanisme pada Ocillating Water Column penelitian ini dibuat dalam skala prototipe.

- Menggunakan motor power window sebagai pembuatn geklombang buatan.

- Pada penelitian ini hanya meneliti periode gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang serta energi  dengan inputan data dari rata rata tinggi gelombang pada prototype.

1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian.

- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang prototype konversi tenaga listrik gelombang air laut menggunakan metode Ocillating Weter Column.

- Akan diperoleh metode dan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan serta tidak membutuhkan bahan bakar minyak.

- Dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan energi gelombang laut.

- Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk menambah wawasan  mahasiswa maupun peneliti yang akan meneliti tentang metode ocillating water column

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teknik Konversi Energi Gelombang Menjadi Energi Listrik

Ada tiga cara membangkitkan listrik dengan tenaga gelombang air laut yaitu :

- Sistem Oscillating Water Column

Gambar 2.1 Sistem OWC

Energi kinetik yang ada pada gelombang air laut digunakan untuk mengerakkan turbin. gelombang naik ke dalam ruangan chamber selanjutnya air yang naik akan menekan udara keluar dari ruang chamber dan akan menyebabkan turbin berputar ketika air turun,udara bertiup dari luar ke dalam ruang chamber dan memutar turbin kembali.(Utami, 2010).

- Pasang Surut Air Laut.

Gambar 2.2 Pasang Surut Air Laut

Bentuk lain dari pemanfaatan energi gelomban laut adalah energi pasang surut. Ketika air pasang datang ke pantai, air pasang akan ditampung di dalam kolam reservoir. Kemudian ketika air surut, air yang ada dibelakang reservoir dapat dialirkan seperti prinsip kerja PLTA biasa. Agar sistem bekerja secara optimal, maka kita membutuhkan gelombang pasang yang besar, dibutuhkan perbedaan kira-kira 16 kaki antara gelombang pasang dan gelombang surut. Hanya ada beberapa tempat yang memiliki kriteria tersebut. Beberapa pembangkit listrik telah beroperasi menggunakan sistem ini. Sebuah pembangkit listrik di Prancis sudah beroperasi dan mencukupi kebutuhan listrik untuk 240.000 rumah (Utami, 2010).

- Pemanfaatan Perbedan Suhu Air Laut.

Gambar 2.3 Perbedaan Suhu Air Laut

Cara lain untuk membangkitkan listrik dengan gelombang air laut adalah dengan memanfaatkan perbedaan suhu di laut. Jika kita berenang dan menyelam kita akan merasakan bahwa semakin kita menyelam maka suhu air laut akan semakin rendah (dingin). Suhu yang lebih tinggi pada permukaan laut disebabkan oleh sinar matahari sehingga memanasi permukaan laut. Tetapi, di bawah permukaan laut suhunya sangat dingin. (Utami, 2010).

2.2. Analisa Perhitungan Pada Prototype

Pada Periode  gelombang  laut  dipengaruhi  oleh  panjang  dan  kecepatan  gelombang  Berdasar  rata-rata tinggi  gelombang  pada prototype dapat  diketahui  hasil  hitungan  besarnya  periode  gelombang  datang. rumus yang dipakai menggunakan  rumus yang disarankan oleh Kim Nielsen (1986), yaitu :

T : 3,55 H

T : Periode ( s )

H: Tinggi Gelombang ( m )

Setelah  mengetahui  prakiraan  periode  gelombang  datang, maka  langkah  - langkah selanjutnya   adalah  menghitung  besar  panjang dan kecepatan gelombang  yang disarankan oleh David Ross (1980), sebagai berikut :

λ : 5,12 . T2

Keterangan :

T : periode ( s )

λ : panjang gelombang ( m )

Sehingga, kecepatan gelombang datang dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

V :  λT

V : Kecepatan gelombang ( m/s )

T : Periode (s)

λ :  Panjang gelombang ( m )

Setelah  mengetahui  kecepatan gelombang  datang, maka  langkah  selanjutnya   adalah menghitung  energi potensial dan kinetik dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

P.E = mg y (x,t)2  ( j )

Dimana :

m : wρy : massa gelombang ( kg )

ρ : massa jenis air laut ( 1 kg/m3 )

w : lebar chamber OWC (  0,38  m  )

Y : y(x,t) = a sin (kx – ωt) (m) (diasumsikan sama dengan luas chamber pada

OWC).

a : h/2 : amplitudo gelombang.

h : ketinggian rata - rata gelombang ( m )

k : 2 πλ  : konstanta gelombang.

λ : panjang gelombang.

ω : 2 πT ( rad/sec) : frekuensi gelombang.

T : Periode Gelombang ( s )

Maka persamaan energi potensial ini dapat ditulis  sebagai berikut :

P.E. = wρg y22 = wρg a22sin2(kx – ωt)

Selanjutnya dihitung besarnya energi potensial gelombang lebih dari 1 periode , diasumsikan bahwa gelombang hanya merupakan fungsi dari x terhadap waktu, sehingga didapatkan persamaan y = (x,t – ωt)dx Jadi didapatkan :

dP.E. = 0,5 wρga2sin2 (kx – ωt) dx

Berdasarkan persamaan k = : 2 πλ dan ω = 2 πλ, maka didapatkan persamaan

P.E. = 14 wρga2λ ( J )

Besarnya energi kinetik lebih dari satu periode adalah  sebanding  dengan besarnya energi potensial yang dihasilkan.

K.E. = 14 wρga2λ ( J )

Dimana energi kinetik adalah bagian energi yang berhubungan dengan gerakan dari gelombang laut, setelah besarnya energi potensial dan kinetik diketahui, maka dapat dihitung  total energi  yang di hasilkan dalam satu periode dapat dicari menggunakan persamaan :

Ew =  12 . w . ρ . g . a2. λ ( J ).

Energi Total yang dimaksud disini adalah jumlah besarnya energi yang dihasilkan gelombang  air laut yang didapatkan  melalui penjumlahan energi potensial dan energi kinetik yang dimilikinya, melalui persamaan diatas maka dapat dihitung besarnya energi Density atau energi densitasnya  EWD  sebagai berikut.

EWD =   Ewλw =   12 . ρ . g . a2. ( J / m2.).

# BAB III PERANCANGAN SISTEM

3.1 Prosedur Penelitian

Pada  penelitian  mulai  dari  tahapan  persiapan, perancangan pengujian, analisis, kesimpulan dan saran. Untuk lebih jelas berikut penjelasanya

- Studi literatur terhadap objek dan penelitian

Pada tahap ini adalah proses menggali dan mempelajari materi  yang didapat jurnal-jurnal, buku atau artikel baik lokal maupun internasional demi menunjang penelitian ini, yang nanti akan dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan hipotesis awal  penelitian.

- Perancangan Prototype

Pada tahap ini akan melakukan pembuatan Prototype , dimana pertama-tama membuat ukuran Prototype serta membuat perangkat keras kontrol motor dengan komponen- komponen yang sudah disiapkan.

- Pengujian Prototype

Pada tahap ini Prototype yang telah selesai dirancang  maka akan melakukan pengujian ntuk mengetahui kinerja Prototype sehingga dapat menunjang saat melakukan pengambilan data.

- Analisa Data

Pada tahap ini setelah melakukan pengujian pada prototype selanjutnya data akan dianalisa untuk mengetahui hasil pengujian pada prototype

- Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini semua pengujian data yang telah diperoleh dan yang telah dianalisa akan simpulkan

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

### 3,2. Perancangan Perangkat keras

Bagian mekanik merupakan bagian nyata dari bentuk alat rancang bangun konversi tenaga listrik gelombang  air  laut menggunakan metode Ocilating Water Column  ini, bahan utama untuk pembuatan Prototype adalah Kaca yang di desaign menjadi sebuah kolam untuk simulasi gelombang laut. Adapun bahan - bahan pembuatan mekanik Prototype ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3,1 Perancangan Perangkat Keras

3.3 Perancangan Perangkat Lunak

Pada saat alat di jalankan  power suplay 12 V mensuplay tegangan pada arduino dan keadaan arduino aktif, selanjutnya arduino memproses masukkan program yang telah dibuat, setanjutnya arduino mengeluarkan sinyal PWM dan memerintahkan motor driver untuk memberikan tegangan kepada Power Window, selanjutnya akan power window berputar dan papan pendorong  yang di pasang di besi panjang  akan bergerak maju dan mundur dengan demikian gelombang buatan pada prototype akan di dapatkan,selanjuinya air yang di dorong oleh papan akan diteruskan ke chamber atau ruangan kolom udara, dengan mengetahui rata – rata tinggi gelombang yang di hasilkan oleh gerakan motor dapat dihitung dengan persamaan – persamaan yang ada di atas sehingga dapat mngetahui berapa periode gelombang , panjang gelombang, kecepatan gelombnag, energi total serta emergi desitasnya,

Gambar 3.2 Flowchart Sistem Perangkat Lunak

3.4 Prinsip Kerja Keseluruhan.

Pertama power suplay menyuplai tegangan dan arus pada mikrokontroller  sehingga mikrokontroler memproses perintah perintah yang telah program, selanjutnya mikrokontroller memberikan sinyal berupa PWM untuk menggerakan motor power window dengan menarik papan pendorong air dengan kecepatan yang bervariasi untuk mendapatkan variasi tinggi gelombang, Prinsip kerja ptototype menggunakn metode OWC adalah mencari data rata-rata tinggi gelombang air laut dengan skala prototype  untuk dihitung berapa besar energi berdasarkan persamaan – persamaan diatas, gelombang yang datang dari papan pendorong akan menabrak batas kaca dan masuk kedalam chamber dimana pada bagian bawah chamber ini terdapat kolom tebuka untuk masuknya air , berdasarkan data inputan dari rata rata gelombang sehingga dapat dihitung menggunakan persamaan – persamaan yang ada diatas, dengan mengetahui rata-rata tinggi gelombang maka dapat dihitung periode gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang, energi total serta energi desitasnya.

Gambar 3.3 Prinsip Kerja Keseluruhan.

BAB IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pengujian sistem dan pembahasan berdasarkan perancangan dari sistem yang telah dibuat, Pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah sistem kontrol sudah sesuai dengan perancangan atau belum dan pengujian dilakukan secara terpisah, Pengujian yang akan dilakukan pada bab ini antara lain.

4.4 Pengujian Motor Power Window.

Pada pengujian Motor Power Window bertujuan untuk mengetahui kerja dari motor power window dan untuk mengetahu apakah output dari driver motor IBT 2 sesuai dengan kecepatan PWM yang diprogram pada software arduino IDE, Pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan kabel motor power window pada coil driver IBT

Prosedur pengujian motor power window pada langkah dan tabel berikut ini :

- Hubungkan kabel motor power window pada coil driver IBT 2.

- Hidupkan switch sistem kontrol yang telah dirancang.

- Catat hasil tinggi gelombang pada prototype.

- Hitung rata rata tinggi gelombang pada prototype .

Tabel 4.1 Pengujian Motor Power Window Terhadap Rata-Rata Tinggi Gelombang.

| No | Parameter |  |  | Output Tinggi Gelombang ( cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  | Rata Rata Tinggi (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V (m/s) |  | T (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 170 |  | 20 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |  | H7 |  | 1,55 |
|  |  |  |  | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | H8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 180 |  | 30 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |  | H7 |  | 3,35 |
|  |  |  |  | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 |  | 3,2 |  |  |
|  |  |  |  | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |  | H14 |  |  |
|  |  |  |  | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,5 |  | 4,7 |  | 5 |  |
|  |  |  |  | H15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 190 |  | 40 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |  | H7 |  | 4,48 |
|  |  |  |  | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 |  | 3,7 |  |  |
|  |  |  |  | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |  | H14 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,1 |  | 5,3 |  |  |
|  |  |  |  | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |  | H21 |  |  |
|  |  |  |  | 5,5 | 5,7 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  | H22 | H23 | H24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,2 | 7,5 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 200 | 50 |  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |  | H7 |  | 5,57 |
|  |  |  |  | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |  | 3,7 |  |  |
|  |  |  |  | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |  | H14 |  |  |
|  |  |  |  | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5 |  | 5,3 |  |  |
|  |  |  |  | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |  | H21 |  |  |
|  |  |  |  | 5,5 | 5,7 | 4,7 | 5,9 | 6 | 6,3 |  | 6,5 |  |  |
|  |  |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |  | H28 |  |  |
|  |  |  |  | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7 | 7,3 | 7,6 |  | 7,8 |  |  |
|  |  |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 8,2 | 8,5 | ,7 | 8,7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 60 |  | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |  | H7 |  | 6,36 |
|  |  |  |  | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |  | 3,7 |  |  |
|  |  |  |  | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 |  | H14 |  |  |
|  |  |  |  | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,2 |  | 5,5 |  |  |
|  |  |  |  | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 |  | H21 |  |  |
|  |  |  |  | 5,7 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |  | 6,7 |  |  |
|  |  |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |  | H28 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 7,8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 |  | H35 |  |  |
|  |  |  |  | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 |  |  |
|  |  |  |  | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  |  |  |  |  |

Pada tabel 4.5 pada pengujian motor power window terhadap rata rata tingi gelombang dapat dilihat bahwa dengan 170 mendapatkan rata-rata tinggi gelombang pada prototype sebesar 2,2 cm, pada kecepatan 190 mendapatkan rata-rata tinggi gelombang sebesar 4,48 cm, pada kecepatan 210 mendapatkan rata-rata tinggi gelombang sebesar 6,36 cm, pada kecepatan 200 mendapatkan rata-rata tinggi gelombang sebesar 5,57 cm dan pada kecepatan 210 mendapatkan rata-rata tinggi gelombang sebesar 6,36 cm, Jadi dapat disimpulkan bahwa kecepatan motor terhadap rata – rata tinggi gelombang berbanding lurus, Semakin tinggi kecepatan motor maka hasil rata-rata tinggi gelombang.juga semakin besar.

Gambar 4.1 Grafik Kecepatan Motor Terhadap Tinggi Gelombang Pada Prototyoe.

Dapat dilihat pada gambar 4.1 di dapat simpulkan bahwa kecepatan motor berbanding lurus terhadap rata – rata tinggi gelombang pada prototype.

4.5 Hasil Analisa Pada Prototype

Analisa  Periode gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang  dan energi total serta energi densitasnya pada prototype potensi gelombang air laut mengunakan OWC bertujuan untuk  untuk mengetahui hasil analisis periode gelombang, panjang gelombang, kecepatan, energi pada prototype dengan menghitung dengan persamaan (2.1) sampai dengan ( 2.10 ). sebagai berikut  hasil analisis dengan rata rata tinggi gelombang.

a) Hasil Analisis Rata-Rata Tinggi Gelombang

Tabel 4.2 Hasil Analisa  Rata-Rata Tinggi Gelombang 2,2 cm

| No | Parameter | Hasil Perhitungan | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Periode Gelombang | 0,52 | s |
| 2 | Panjang Gelombang | 1,38 | m |
| 3 | Kecepatan Gelombang | 2,36 | m/s |
| 4 | Energi Kinetik | 0,63 | Joule |
| 5 | Energi Potensial | 0,63 | Joule |
| 6 | Energi Total | 1,27 | Joule |
| 7 | Energi Density | 2,42 | J/m2 |

Tabel 4.3 Hasil Analisis Rata-Rata Tinggi Gelombang 3,35 cm

| No | Parameter | Hasil Perhitungan | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Periode Gelombang | 0,66 | S |
| 2 | Panjang Gelombang | 2,20 | M |
| 3 | Kecepatan Gelombang | 3,33 | m/s |
| 4 | Energi Kinetik | 2,53 | Joule |
| 5 | Energi Potensial | 2,53 | Joule |
| 6 | Energi Total | 5,06 | Joule |
| 7 | Energi Density | 6,06 | J/m2 |

Tabel 4.4 Hasil Analisis Rata-Rata Tinggi Gelombang 4,48 cm

| No | Parameter | Hasil Perhitungan | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Periode Gelombang | 0,75 | S |
| 2 | Panjang Gelombang | 2,86 | M |
| 3 | Kecepatan Gelombang | 3,81 | m/s |
| 4 | Energi Kinetik | 5,49 | Joule |
| 5 | Energi Potensial | 5,49 | Joule |
| 6 | Energi Total | 10,90 | Joule |
| 7 | Energi Density | 10,104 | J/m2 |

Tabel 4.5 Hasil Analisais Rata-Rata Tinggi Gelombang 5,57 cm

| No | Parameter | Hasil Perhitungan | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Periode Gelombang | 0,83 | s |
| 2 | Panjang Gelombang | 3,48 | m |
| 3 | Kecepatan Gelombang | 4,19 | m/s |
| 4 | Energi Kinetik | 10,35 | Joule |
| 5 | Energi Potensial | 10,35 | Joule |
| 6 | Energi Total | 20,71 | Joule |
| 7 | Energi Density | 16,66 | J/m2 |

Tabel 4.6 Hasil AnalisaisRata-Rata Tinggi Gelombang 6,36 cm

| No | Parameter | Hasil Perhitungan | Satuan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Periode Gelombang | 0,89 | s |
| 2 | Panjang Gelombang | 4,04 | m |
| 3 | Kecepatan Gelombang | 4,80 | m/s |
| 4 | Energi Kinetik | 15,51 | Joule |
| 5 | Energi Potensial | 15,51 | Joule |
| 6 | Energi Total | 31,02 | Joule |
| 7 | Energi Density | 20,20 | J/m2 |

Dapat dilihat pada tabel 4.2sampai 4.6 diatas bahwa pada saat perhitungan periode gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang, energi total serta energi densitasnya pada prototype dengan dengan menggunakan masukkan data berupa rata – rata tinggi gelombang yang di hasilkan oleh pergerakkan motor sebagai gelombang buatan, hasil analisa periode gelombang, kecepatan gelombang, panjang gelombang, energi kinetik dan potensial, energi total serta energi densitasnya berbanding lurus dengan rata – rata tinggi gelombang

Gambar 4.2 Rata-Rata Tinggi Gelombang Terhadap Energi Total

Gambar 4.3 Rata-Rata tinggi Gelombang Terhadap Energi Densitas

Pada Gambar 4.2 dan 4.3 diatas dapat di lihat bahwa besarnya energi yang di hasilkan dari gelombang buatan yang dipengarui oleh gerakan motor berbanding lurus dengan rata rata tinggi gelombang pada prototype, hal ini dikarenakan karna rata – rata inggi gelombang sangan mempengarui energi yang dihasilkan.

BAB V KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisis pada bab sebelumnya maka dapat di ambil dikesimpulan sebagai berikut :

- Hasil perehitungan analisis data rata –rata tinggi gelombang 2,2 cm menghasilkan energi total sebesar 1,27 Joule  serta energi densitasnya 2,42 Joule/m2, pada rata – rata tinggi 3,35 cm menghasilkan energi total sebesar 5,06 Joule  serta energi densitasnya 6,06 Joule/m2, pada rata – rata tinggi 4,48 cm menghasilkan energi total sebesar 10,98  Joule  serta energi densitasnya 10,10 Joule/m2, pada rata – rata tinggi 5,57 cm menghasilkan energi total sebesar 20,71 Joule  serta energi densitasnya 15,66 Joule/m2, pada rata – rata tinggi 6,46 cm menghasilkan energi total sebesar 30,02 Joule  serta energi densitasnya 20,20 Joule/m2, hasil yang didapatkan berbanding lurus dengan rata – rata tinggi gelombang, dimana semakin besar rata – rata gelombang, maka periode gelombang, panjang gelombang, kecepatan gelombang, energi total serta energi densitasnya juga semakin besar.

- Perancangan mekanisme pada analisis potensi energi gelombang air laut menggunakan tekhnologi Ocillating Water Column dimana sebagai bahan utamanya adalah kaca yang memiliki ukuran panjang 80 cm dengan lebar 40 cm  menggunakan 2 chamber.dengan menggunakan motor power window sebagai pembentuk gelombang buatan dari hasil putaran motor.

5.2 Saran

- Pada analsis potensi energi gelombang air laut dengan teknologi Ocillating Water Column masih menggunakan penghitung tinggi gelombang secara manual.

- Pada analisis  potensi energi gelombang air laut dengan tekhnologi Ocillating Water Column hanya meneliti periode gelombang,panjang gelombang, kecepatan gelombang, energi total dan energi densitasnya.

- Pada analisis potensi energi gelombang air laut masih belum menganalisis tipe turbin dan generator yang akan digunakan untuk pegembangan sistem selanjutnya.

REFERENSI

- Dhea Wipadma Shintawati 2019. Studi Potensi Pembangkit  Listrik Tenaga Gelombang Laut Sistem  Oscilating Water Cplumn (OWC) di Kelautan Indonesia. Surakarta : Teknik Elektro  Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Karim, M. K., Sarwito, S., dan Kusuma, I. R. 2014. Perancangan Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Tipe Oscilating Water Column di Pantai Bandealit Jember. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

- Prastiantomo, A. 2013. Rancang Bangun Miniatur Pembangkit Gelombang Laut .Jakarta: Universitas Negeri Jakarta

- Rudy Arnax Priliawan 2016. Pengaruh Jumlah Sudu Turbin Wells dan Variasi Gelombang Laut Terhadap Performa Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut Sistem Ocilating Water Column (OWC) Jember : Teknik Elektro  Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember.

- Utami, Siti Rahma. 2010. Studi Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut dengan Menggunakan Sistem Oscillating Water Column (OWC) di Tiga Puluh Wilayah Perairan Indonesia. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

BIODATA PENULIS

Muhammad Rifki Azizie adalah mahasiswa penulis laporan tugas akhir ini, Penulis lahir dari pasangan Imam Muhtazil Has dan Tatik Istiadah    sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, Penulis lahir pada tanggal 01 September 1998 didesa Tegalwangi RT 03 RW 10 Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Penulis menempuh pendidikan pertama di TK Dewi  Masyitoh (Lulus tahun 2004) selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SDN 01 Tegalwangi (lulus tahun 2010), selanjutnya menempuh pendidikan di SMPN 02 Umbulsari (lulus tahun 2010) Selanjutnya Penulis menempuh pendidikan di MAN 2 Jember (lulus tahun 2016), Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di Uniersitas Muhammadiyah Jember Mengambil Jurusan Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro, Penulis Juga aktif diorganisasi dalam kampus dan pernah menjabat sebagai Humas dan Pers Badan Eksekutif Fakultas Teknik periode 2017/2018.